服了这个实验的验证：结果是可以实现无状态自动配置。

两台sw

vlan 10                                //创建vlan 2

vlan 20                                //创建vlan 3

interface g0/0/24                     //进入端口e5

port link-type trunk                  //类型设为trunk

port trunk allow-pass vlan 10 20       //将trunk类型的端口加入vlan 10 和 vlan 20

sw1：

<Huawei>sys

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]sys sw1

[sw1]un in en

Info: Information center is disabled.

[sw1]vlan 10

[sw1-vlan10]vlan 20

[sw1-vlan20]interface g0/0/24

[sw1-GigabitEthernet0/0/24]port link-type trunk

[sw1-GigabitEthernet0/0/24]port trunk allow-pass vlan 10 20

[sw1-GigabitEthernet0/0/24]q

[sw1]ipv6

[sw1]int g0/0/2

[sw1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access

[sw1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 20

[sw1-GigabitEthernet0/0/2]int vlan 10

[sw1-Vlanif10]ipv6 en

[sw1-Vlanif10]ipv6 address 2021::1:2 64

[sw1-Vlanif10]undo ipv6 nd ra halt

[sw1-Vlanif10]un ipv6 address 2021::1:2 64

[sw1-Vlanif10]ipv6 address 2021::1:1 64

[sw1-Vlanif10]int v 20

[sw1-Vlanif20]ipv6 en

[sw1-Vlanif20]ipv6 address 2022::1:1 64

Sw2：

<Huawei>sys

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]sys sw2

[sw2]un in en

Info: Information center is disabled.

[sw2]vlan 10

[sw2-vlan10]vlan 20

[sw2-vlan20]interface g0/0/24

[sw2-GigabitEthernet0/0/24]port link-type trunk

[sw2-GigabitEthernet0/0/24]port trunk allow-pass vlan 10 20

[sw2-GigabitEthernet0/0/24]int g0/0/1

[sw2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access

[sw2-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10

[sw2-GigabitEthernet0/0/1]int vlan 20

[sw2-Vlanif20]ipv6 en

Info: Please enable IPv6 function in system view.

[sw2-Vlanif20]ipv6 address 2022::1:2 64

Info: Please enable IPv6 function in system view.

[sw2-Vlanif20]int vlan 10

[sw2-Vlanif10]ipv6 en

Info: Please enable IPv6 function in system view.

[sw2-Vlanif10]q

[sw2]ipv6

[sw2]int vlan 20

[sw2-Vlanif20]

[sw2-Vlanif20]undo ipv6 nd ra halt

r1和r2同时这么配置

ipv

int g0/0/0

ipv6 en

ipv6 address auto link-local   //开启链路本地单播地址单播获取

ipv6 address auto global default  //设置接口的ipv6地址配置方式为global(无状态获取)

dis ipv6 int g0/0/0    //查看有没有自动配置成功